Инструкция по монтажу спирального зажима

Инструкция по монтажу.

Установка поддерживающего зажима на пролеты до 110 метров INSTAII-DV

Комплект поставки: коуш кольцевой, силовая спираль, протектор.

Материал: Силовая спираль, коуш кольцевой, протектор - сталь горячего оцинкования или термодиффузионное оцинкование.

Подготовка к монтажу:

Перед монтажом необходимо убедиться, что диаметр подвешиваемого кабеля совпадает с диаметром, указанным на маркировке зажима. Установку зажима рекомендуется производить в защитных перчатках.

Монтаж

- Начинайте монтаж с установки протектора: Установка протектора от центра:

  - Вязка с большим количеством проволок устанавливается первой. Установите первую вязку ее серединой на кабеле.

  - Сделайте 2 оборота вязкой вокруг кабеля в направлении одного из двух ее концов. Установите другие вязки на кабель и сделайте также 2 оборота.

  - Теперь вязки в своей центральной части должны создать замкнутый слой на кабеле.

  - Навейте две вязки в направлении другого конца до полного охвата кабеля.

  - Навейте на кабель с этой же стороны остальные вязки.

  - Таким образом, один конец кабеля полностью закрыт протектором. Навейте на кабель другие стороны вязок в соответствии с п. 1.3 и п. 1.4 Установка протектора завершена.

- Поместите кольцо в петлю поддерживающей спирали. Оденьте кольцевой коуш с силовой спиралью на узел подвески (крюк, кронштейн и т.п.). Возьмите кабель с установленным на нем протектором и накрутите вокруг него поддерживающую спираль от середины спирали к ее концам.

- Монтаж зажима завершен, когда пряди поддерживающей спирали будут полностью накручены вокруг кабеля.

Купить спиральные зажимы

Компания ООО "ОптикСтройКомплект"

Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на дону

Телефон: +7 (812) 309 57 69

Е-mail: office@optik-sk.ru